تقرير احترافي لتوثيق مشروع رؤية حاسوبية وروبوتكس مع ROS2 وYOLO

هذا التقرير يوثّق ما تم تنفيذه في المشروع من بداية العمل حتى نهايته اعتمادًا على محتوى المحادثة المرفقة، ويشمل مراحل التطوير، الحزم المستخدمة، الملفات التي تم إنشاؤها أو استخدامها، مرحلتي التدريب، المشكلات التي ظهرت أثناء التنفيذ وحلولها، وأوامر الطرفية التي استُخدمت لتشغيل النظام وبنائه واختباره [file:1][code_file:2].

نظرة عامة

المشروع تمحور حول بناء نظام رؤية حاسوبية مدمج مع ROS2 Humble وUbuntu 22.04 بهدف اكتشاف ذراع/lever باستخدام YOLOv8 وربطه بقراءات العمق من كاميرا Astra Pro لاستخراج الإحداثيات الثنائية والثلاثية الأبعاد X,Y,Z، ثم دمج النتائج مع TF وRViz تمهيدًا لاستخدامها داخل نظام ذراع روبوتية أو مسار تحكم أعلى [file:1].

التطور العام للمشروع مرّ من نسخة أولية مستقلة تعمل مباشرة ببايثون وYOLO، ثم انتقل إلى نسخة ROS2 مهيكلة داخل باكدج مخصّصة، ثم أضيفت طبقات التكامل مثل launch files، وTF broadcasting، والمعايرة، وفلترة العمق، والدعم البصري داخل RViz [file:1].

التسلسل الزمني للمشروع

البداية وربط الكاميرا

بدأ العمل بمحاولة تشغيل كاميرا Orbbec/Astra Pro عبر ROS2 باستخدام حزمة orbbeccamera وملفات launch الخاصة بها، مع اختبار أكثر من إعداد لتقليل استهلاك USB مثل تقليل دقة وFPS وإغلاق الـ point cloud [file:1][code_file:2].

ظهر مبكرًا خطأ متكرر من الدرايفر وهو Device response with bad magic أثناء تهيئة الجهاز، كما ظهر ارتباك بين ملفات launch الخاصة بأجهزة متعددة مثل astra.launch.py وastrapro.launch.py [file:1][code_file:2].

الانتقال إلى الدرايفر الأنسب

بعد تعثّر مسار orbbeccamera، اتجه العمل إلى تجربة astracamera المبني على OpenNI2 والمناسب أكثر لسلسلة Astra Pro، مع محاولة التثبيت عبر apt ثم عبر السورس عندما لم تتوافر الحزمة الجاهزة كما هو متوقع [file:1].

تمت أيضًا خطوات داعمة مثل تثبيت قواعد udev، وإعادة تحميل القواعد، وبناء الـ workspace من جديد حتى تصبح مواضيع الكاميرا مثل /camera/color/image_raw و/camera/depth/image_raw متاحة للاشتراك من نود الرؤية [file:1][code_file:2].

بناء نود الرؤية

بعد استقرار مسار الكاميرا، تم تطوير نود بايثون تستقبل صورة اللون وصورة العمق، وتشغّل نموذج YOLO، ثم تربط نقطة الاكتشاف بإحداثيات العمق لحساب قيمة Z الفعلية بالمليمتر، وعُرضت النتائج على الإطار المرئي مع معلومات الهدف [file:1].

لاحقًا تطور المنطق من مجرد detection تقليدي إلى pose estimation لاستخراج keypoint محددة تمثل موضع الذراع بدقة أعلى، ثم استخدام هذه النقطة في حساب العمق وإرسال النتائج لطبقات أعلى من النظام [file:1].

دمج ROS2 وTF وRViz

تم تحويل الحل إلى ROS2 package اسمها levervisionmodel مع ملفات التهيئة القياسية، ثم أضيف ملف launch لتشغيل المكونات، وأضيفت static transforms بين base_link وcamera_link وإطارات أخرى مثل arm_base_link [file:1][code_file:2].

كما جرى بث Transform ديناميكي للهدف المكتشف مثل lever_target بحيث يظهر في RViz ضمن شجرة TF، وهو ما نقل المشروع من مرحلة الرصد المحلي داخل نافذة OpenCV إلى مرحلة الإدماج الفعلي داخل بنية روبوتية قابلة للتخطيط والتحكم [file:1].

الحزم والمكتبات المستخدمة

| الحزمة/المكتبة | الدور داخل المشروع |
| --- | --- |
| ROS2 Humble | بيئة التشغيل الأساسية للعُقد والـ topics والـ launch والـ TF [file:1] |
| rclpy | بناء نودات ROS2 بلغة بايثون [file:1][code_file:2] |
| sensor_msgs | استقبال رسائل الصور من الكاميرا [file:1][code_file:2] |
| cv_bridge | تحويل رسائل الصور من ROS إلى OpenCV [file:1] |
| OpenCV (cv2) | عرض الصورة، الرسم على الإطار، وإظهار النتائج بصريًا [file:1][code_file:2] |
| numpy | التعامل مع المصفوفات وبيانات العمق وبعض المعالجات العددية [file:1][code_file:2] |
| ultralytics | تحميل وتشغيل YOLOv8 / YOLOv8-Pose والتعامل مع ملفات الأوزان [file:1][code_file:2] |
| astracamera | تشغيل كاميرا Astra Pro عبر ROS2/OpenNI2 [file:1][code_file:2] |
| orbbeccamera | تم اختباره في البداية كدرايفر بديل لكنه واجه مشاكل تهيئة للجهاز [file:1][code_file:2] |
| tf2_ros | بث التحويلات الثابتة والديناميكية بين الإطارات [file:1][code_file:2] |
| geometry_msgs | تمثيل الإحداثيات/التحويلات مثل PointStamped وTransformStamped [file:1] |
| rviz2 | التحقق البصري من الإطارات والهدف المكتشف ضمن شجرة TF [file:1][code_file:2] |
| colcon | بناء الـ workspace والباكدجات [file:1][code_file:2] |
| rosdep | تثبيت الاعتماديات اللازمة للمشروع وباكدجات الكاميرا [file:1][code_file:2] |

الملفات التي تم إنشاؤها أو استخدامها

| الملف | النوع | الوظيفة |
| --- | --- | --- |
| leverdetector.py | ملف بايثون رئيسي | نود الرؤية الأساسية؛ تحميل الموديل، الاشتراك في color/depth، حساب موضع الهدف وعمقه، ثم عرض النتيجة أو بثها [file:1][code_file:2] |
| trainleverpose.py | سكربت تدريب | تدريب نموذج الـ pose estimation الخاص بالذراع/lever [file:1][code_file:2] |
| collectdatav2.py | سكربت بيانات | جمع/تجهيز بيانات إضافية للنسخة الثانية من الداتا أو التدريب [file:1][code_file:2] |
| livetest.py | سكربت اختبار مباشر | اختبار مباشر للنموذج أو الكاميرا أثناء التشغيل [file:1][code_file:2] |
| findcamera.py | سكربت تشخيص | المساعدة في العثور على الكاميرا أو التحقق من الاتصال/المصدر [file:1][code_file:2] |
| robotbringup.launch.py | ملف Launch | تشغيل منظومة المشروع داخل ROS2 بما يشمل عقدة الرؤية وربما TFs اللازمة [file:1][code_file:2] |
| package.xml | تعريف ROS package | تعريف الاعتماديات وبيانات الباكدج [file:1][code_file:2] |
| setup.py | إعداد باكدج بايثون | تسجيل entry points وتهيئة التثبيت داخل ROS2 [file:1][code_file:2] |
| setup.cfg | إعدادات التثبيت | ضبط مسارات السكربتات ومعالجة مشاكل libexec/التشغيل [file:1][code_file:2] |
| __init__.py | تهيئة بايثون | جعل المجلد باكدج بايثون قابلة للاستيراد [file:1][code_file:2] |
| resource/levervisionmodel | مورد ROS2 | مطلوب لكي تتعرف أدوات ROS2 على الباكدج أثناء البناء والتشغيل [file:1] |
| best.pt | أوزان نموذج | وزن مدرّب للنموذج، واستُخدم أكثر من ملف best.pt تبعًا لمرحلة التدريب [file:1][code_file:2] |
| yolov8n-pose.pt | وزن أساسي pretrained | نقطة الانطلاق لتدريب نموذج الـ pose estimation [file:1][code_file:2] |

عملية التدريب الأولى

التدريب الأول كان مبنيًا على فكرة اكتشاف الذراع بالاعتماد على Dataset خاص بالمشروع مع تجهيز البيانات داخل Roboflow، ثم تدريب نموذج YOLOv8-Pose باستخدام وزن ابتدائي yolov8n-pose.pt إلى أن تم الحصول على ملف best.pt صالح للاختبار [file:1].

هذه المرحلة مثّلت الانتقال من مجرد تشغيل كاميرا وقراءة صور إلى امتلاك نموذج يتعرف على موضع الذراع بصريًا ويعيد keypoints يمكن استخدامها داخل كود الرؤية [file:1].

عملية التدريب الثانية

التدريب الثاني ظهر في المحادثة على أنه نسخة محسنة مرتبطة ببيانات أو إعدادات أحدث، ويتضح ذلك من وجود ملفات ومجلدات مثل ElevatorLeverPose-2 وleverv2images ونتائج تشغيل تحت runs/... إضافة إلى مسار وزن محدد مثل runsposeleverv2modelweightsbest.pt [file:1][code_file:2].

النسخة الثانية لم تكن مجرد إعادة تدريب، بل كانت تحسينًا عمليًا لاختيار أفضل وزن بين عدة نتائج مثل runs/pose/train3/weights/best.pt وruns/pose/train4/weights/best.pt ثم ربط الوزن الأنسب مباشرة داخل leverdetector.py لاستخدامه وقت التشغيل الحقيقي [file:1][code_file:2].

المشكلات التي ظهرت والحلول

| المشكلة | الوصف | الحل الذي تم اتباعه |
| --- | --- | --- |
| bad magic / Failed to initialize device | فشل متكرر في تهيئة Astra Pro عند استخدام orbbeccamera [file:1][code_file:2] | تقليل الدقة وFPS، تعطيل point cloud، تجربة backend مختلف، ثم الانتقال إلى astracamera الأنسب لـ Astra Pro [file:1] |
| astrapro.launch.py was not found | ملف launch غير موجود داخل الحزمة المستخدمة [file:1][code_file:2] | مراجعة ملفات launch الفعلية واستخدام astra.launch.py أو الانتقال لحزمة أخرى توفر الملف الصحيح [file:1] |
| Unable to locate package ros-humble-astra-camera | الحزمة لم تكن متاحة عبر apt كما هو متوقع [file:1][code_file:2] | الانتقال إلى التثبيت من المصدر عبر clone وrosdep install ثم colcon build [file:1] |
| Package astracamera not found | تشغيل launch قبل عمل source صحيح للـ workspace [file:1][code_file:2] | تنفيذ source install/setup.bash وإضافته إلى .bashrc عند الحاجة [file:1] |
| FileNotFoundError لملف الوزن | مسار best.pt غير صحيح أو الملف غير موجود في المكان المتوقع [file:1][code_file:2] | استخدام find للبحث عن أفضل وزن فعلي وتحديث المسار داخل الكود أو نسخ الوزن إلى المجلد المطلوب [file:1] |
| IndexError: index 0 is out of bounds | محاولة الوصول إلى keypoint غير موجودة عندما لا يعيد النموذج نقاطًا صالحة [file:1][code_file:2] | إضافة شرط يتحقق من وجود keypoints وطولها قبل الوصول إلى xy[0][0] [file:1] |
| libexec directory does not exist | خطأ ناتج عن إعدادات package/entry points داخل ROS2 [file:1][code_file:2] | ضبط setup.py وsetup.cfg بشكل صحيح والتأكد من executable وresource files [file:1] |
| Package levervisionmodel not found | الباكدج لم تُبنَ أو لم يتم عمل source لها [file:1][code_file:2] | إعادة البناء بـ colcon build ثم source install/setup.bash [file:1] |
| RViz Fixed Frame Error | خطأ في الإطار المرجعي مثل map عند غياب TF مناسب [file:1][code_file:2] | تغيير Fixed Frame إلى base_link/baselink أو نشر TF ثابت مناسب [file:1] |
| عمق غير مستقر أو قيم صفرية | ضوضاء depth أو blind spot أو انعكاسات IR [file:1] | استخدام Spatial Median Filter بحجم 5x5، وإضافة calibration offset مثل -49 mm، والتعامل مع القيم الصفرية بعناية [file:1] |

أوامر الطرفية المستخدمة

أوامر إعداد البيئة وبناء النظام

- cd ros2ws [file:1][code_file:2]

- rm -rf build install log [file:1]

- colcon build --symlink-install [file:1][code_file:2]

- colcon build --packages-select levervisionmodel [file:1][code_file:2]

- colcon build --packages-select astracamera [file:1][code_file:2]

- source install/setup.bash [file:1][code_file:2]

- echo "source ~/ros2ws/install/setup.bash" >> ~/.bashrc ثم source ~/.bashrc كحل لتجنب نسيان الـ source [file:1]

أوامر تثبيت الاعتماديات

- sudo apt update [file:1][code_file:2]

- rosdep update [file:1][code_file:2]

- rosdep install --from-paths src --ignore-src -r -y [file:1][code_file:2]

- pip install ultralytics [file:1][code_file:2]

أوامر التعامل مع الكاميرا والدرايفر

- ros2 launch orbbeccamera astra.launch.py enable_point_cloud:=false بصيغ متقاربة ظهرت في المحادثة مع تغيير باراميترات الدقة والسرعة [file:1][code_file:2]

- ros2 launch orbbeccamera astra.launch.py depth_width:=320 depth_height:=240 color_width:=320 color_height:=240 بصيغ مكافئة لتخفيف الحمل [file:1]

- ros2 launch astracamera astrapro.launch.py أو الصيغة المقابلة astrapro.launch.xml حسب المسار المستخدم في تلك المرحلة [file:1][code_file:2]

- ros2 topic list للتحقق من ظهور مواضيع الكاميرا [file:1][code_file:2]

- sudo bash installudevrules.sh [file:1][code_file:2]

- sudo udevadm control --reload-rules [file:1][code_file:2]

- sudo udevadm trigger [file:1][code_file:2]

أوامر إدارة الملفات والنماذج

- find ros2ws/src/levervisionmodel/runs -name best.pt [file:1][code_file:2]

- ls ros2ws/src/levervisionmodel [file:1][code_file:2]

- cp ~/Downloads/best.pt ros2ws/src/levervisionmodel/ [file:1][code_file:2]

- chmod +x leverdetector.py [file:1][code_file:2]

أوامر تشغيل النظام

- python3 leverdetector.py للتشغيل المباشر في المراحل الأولى [file:1][code_file:2]

- python3 ros2ws/src/levervisionmodel/leverdetector.py عند الاختبار من المسار الكامل [file:1][code_file:2]

- ros2 launch levervisionmodel robotbringup.launch.py لتشغيل النسخة المدمجة داخل ROS2 [file:1][code_file:2]

- ros2 run rviz2 rviz2 لفتح RViz والتحقق من TF والهدف [file:1][code_file:2]

- ros2 run tf2_ros static_transform_publisher 0.2 0 0.3 0 0 0 baselink cameralink مع متغيرات قريبة منها حسب المعايرة الفعلية [file:1][code_file:2]

ما تم تحسينه أثناء التطوير

من أبرز التحسينات التي ظهرت خلال التقدم في المشروع: الانتقال من detection إلى pose estimation، إضافة فلاتر للعمق لتقليل الضوضاء، إدخال calibration offset لتعويض انحراف القياس، نقل النظام من سكربت مستقل إلى ROS2 package متكاملة، ثم بث TF ديناميكي للهدف المكتشف حتى يمكن استهلاكه من طبقات التخطيط أو التحكم [file:1].

كذلك تم تحسين قابلية التشغيل عبر تنظيم الملفات، وضبط setup.py وsetup.cfg وresource، وإضافة launch file موحدة، والتأكد من أن النتائج تظهر في RViz بإطار مرجعي واضح بدل الاكتفاء بعرض محلي عبر OpenCV فقط [file:1].

الشكل النهائي للنظام

في صورته النهائية كما تعكسها المحادثة، أصبح النظام يتكون من كاميرا Astra Pro تنشر color/depth، ونود رؤية تحمل نموذج YOLOv8-Pose، ووحدة معالجة عمق مع فلترة ومعايرة، ثم طبقة TF تربط camera_link وbase_link وتنشر موضع lever_target داخل ROS2 وRViz ليصبح صالحًا للربط مع ذراع روبوتية أو نظام تحكم لاحق [file:1].

هذا يعني أن المشروع لم يكن مجرد تجربة نموذج ذكاء اصطناعي، بل تطور إلى منظومة متكاملة تشمل الاستشعار، والإدراك، والتحويل الهندسي، والتصحيح، والتشغيل ضمن بنية روبوتية عملية [file:1].